Chain Lub Spray

- Descrição do Produto

O Chain Lub é uma graxa líquida com alta capacidade de penetração em pequenas folgas, grande poder de adesão e resistência à pressão resultante da compressão. Possui baixo índice de gotejamento e com o aumento do atrito, a viscosidade aumenta progressivamente. A graxa passa do estado líquido para o estado pastoso, devido à evaporação do solvente.

- Características

- Lubrificante especialmente desenvolvido para partes expostas a alta pressão, impacto e vibração.

- Alta adesividade e alto tack do material.

- Ótima resistência à água salgada e doce. Evita corrosão.

- Não ataca borrachas e plásticos.

- Isento de silicone, resina e ácidos.

- Alto poder de penetração.

- Reduz o atrito e a emissão de ruídos.

- Aplicações

- Excelente lubrificante para corrente, coroa, pinhão e conduítes com cabos de aço.

- Sistema de lubrificação centralizado em máquinas e equipamentos.

- Rolamentos blindados.

- Sistemas de transporte, como trilhos e cabos.

- Superfícies deslizantes.

- Pinos e dobradiças.

- Engrenagens.

- Peças submetidas a pressão impacto e vibração.

- Restrição de uso

- Não pode ser utilizado em equipamentos que tenham contato com alimentos ou medicamentos.

- Modo de Usar

- O local a ser lubrificado deve estar limpo e seco, livre de óleos e graxas previamente aplicados.

- Mexer a lata em movimento circulares para homogeneizar o produto.

- Aplique o produto diretamente sobre o ponto a ser lubrificado.

- Em pontos de difícil acesso utilize o prolongador.

- Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilize a embalagem.

- Embalagem em spray. Gás sob pressão. Não perfure o frasco ou use o produto em contato com chama.

- Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma fonte de calor, o frasco poderá explodir.

- Evite a inalação do produto durante a aplicação.

- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.

- Evitar qualquer contato com os olhos.

- Evitar o contato com a pele.

- Não ingerir.

- Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.

- Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.

- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.

- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.

- Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C.

- Validade: 36 meses após a data de fabricação.

- Dados técnicos

| Cor | Castanho |
| --- | --- |
| Odor | Característico |
| Peso específico, 20/4°C, g/ml | 0,755 g/mL |

- Principais Vantagens

- Alta adesividade, aderência e tack.

- Lubrifica partes expostas a alta pressão, impacto e vibração.

- Resiste até 180°C.

- Grande capacidade de migração e penetração entre folgas médias.

- Não agride borrachas, silicones e plásticos.